- МИНОБРНАУКИ РОССИИ

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

- Кафедра Вычислительной техники

- ОТЧЁТ

- по лабораторной работе №5

- по дисциплине «Элементная база цифровых систем»

- Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИСТРОВ

- Вариант 5

| Студенты гр. 9308 |  | Соболев М.С. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степовик В.С. |
|  |  | Дубенков С.А. |
| Преподаватель |  | Ельчанинов М.Н. |

Оглавление

1. Введение	3

1.1. Введение	3

1.2. Краткие теоретические сведения	3

1.3. Задание на лабораторную работу	5

1.4. Последовательность выполнения работы	7

2. Ход работы	9

2.1. Разработка 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа	9

2.1.1. Вариант задания	9

2.1.2. Функциональная схема	10

2.1.3. Функциональное и временное моделирование	11

2.1.4. Макетное моделирование	14

2.2. Разработка многофункционального регистра на базе D-триггеров	15

2.2.1. Вариант задания	15

2.2.2. Функциональная схема	16

2.2.3. Функциональное и временное моделирование	17

2.2.4. Макетное моделирование	23

3. Вывод	25

4. Список использованных источников	26

- 1. Введение

  - 1.1. Введение

- Тема работы: Исследование регистров.

- Цель работы: исследовать особенности проектирования регистров различного типа, закрепить навыки синтеза и экспериментального исследования узлов в среде Quartus II.

- Вариант: 5.

  - 1.2. Краткие теоретические сведения

- Регистры – это узлы последовательностного типа, выполняющие операции приёма, выдачи, хранения, сдвига, поразрядные логические операции. Регистры строятся на базе триггеров и логических элементов.

- Главным классификационным признаком является способ приёма и выдачи данных. По этому признаку различают:

- – параллельные (статические): приём и выдача слов производятся по всем разрядам одновременно);

- – последовательные (сдвигающие): слова принимаются и выдаются разряд за разрядом, перемещение слов по разрядной сетке выполняется по тактовому сигналу;

- – параллельно-последовательные: имеют входы-выходы последовательного и параллельного типа. Имеются варианты с последовательным входом и параллельным выходом (SIPO, Serial Input – Parallel Output), параллельным входом и последовательным выходом (PISO, Parallel Input – Serial Output), а также варианты с возможностью любого сочетания способов приёма и выдачи слов.

- Общими для разрядов регистров обычно являются цепи тактирования, сброса/установки, разрешения выхода или приема, т. е. цепи управления.

- Регистр, реализующий функцию сдвига, может быть нереверсивным (с однонаправленным сдвигом) или реверсивным (с возможностью сдвига в обоих направлениях). Направление сдвига в регистре – не геометрическое понятие и определяется сдвигом в сторону старших или младших разрядов. Варианты реализации функции сдвига приведены на рисунке.

- Рисунок 1. Варианты реализации функции сдвига: а – вправо, б – влево, с – реверсивный

- В сдвигающих регистрах, не имеющих логических элементов в межразрядных связях, нельзя применять одноступенчатые триггеры, управляемые уровнем, поскольку некоторые триггеры могут за время действия разрешающего уровня синхросигнала переключиться неоднократно, что недопустимо для последовательного соединения: слово или его часть могут сместиться по разрядной сетке не на один разряд, как это требуется, а на большее неконтролируемое число разрядов.

- Появление в межразрядных связях логических элементов упрощает выполнение условий работоспособности регистров, при этом иногда становится возможным и применение простейших триггеров. Триггеры с динамическим управлением или двухступенчатые обеспечивают работоспособность регистра.

  - 1.3. Задание на лабораторную работу

- Лабораторная работа состоит из двух частей.

- Часть 1. Предполагает разработку 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа. Дополнительно указывается фронт тактового сигнала, по которому происходит срабатывание (↑ – подъём тактового сигнала, ↓ – спад тактового сигнала).

- Варианты заданий приведены в таблице.

- Рисунок 2. Варианты заданий для части 1

- В качестве базовых элементов использовать соответствующие примитивы библиотеки САПР Quartus II.

- Часть 2. Предлагается разработать многофункциональный регистр на базе D-триггеров. Условное графическое обозначение (УГО) многофункционального регистра приведено на рисунке.

- Рисунок 3. УГО многофункционального регистра

- В зависимости от реализуемых операций в регистре должны быть предусмотрены следующие входы:

- D0 – D3 – разряды входного параллельного кода;

- Q0 – Q3 – разряды выходного параллельного кода;

- C – синхросигнал приёма параллельного кода, обеспечивающий срабатывание по переднему фронту;

- R – асинхронный вход сброса регистра;

- S0, S1 – входы задания микроопераций;

- DR, DL – последовательные входы при сдвиге вправо и влево соответственно.

- Для реализации асинхронного сброса триггера – сброса, не связанного с тактовым сигналом, следует использовать соответствующие входы CLRN примитива D-триггера DFF. Синхронный сброс, который переводит триггер в состояние «сброс» только на активном фронте тактового сигнала, может быть реализован как часть комбинационной логики, генерирующей входные данные на входе D-триггера.

- Варианты заданий и выполняемые микрооперации приведены в таблице.

- Рисунок 4. Варианты заданий для части 2

- В каждом варианте предполагается реализация четырёх микроопераций. Кодирование выполняется самостоятельно, код формируется на входах S0, S1 многофункционального регистра.

  - 1.4. Последовательность выполнения работы

- Часть 1:

- 1. Создать проект, с использованием средств графического редактора подготовить схему регистра в соответствии с заданием.

- 2. Компилировать проект, исправить ошибки, если они есть.

- 3. Выполнить функциональное моделирование проекта, обеспечив полный перебор возможных значений входных сигналов, убедиться в правильности работы схемы.

- 4. Выполнить временное моделирование, проанализировать полученную временную диаграмму, оценить максимальную частоту работы регистра на основании временных параметров комбинационной логики.

- Часть 2:

- 1. Разработать схему многофункционального регистра в соответствии с заданием.

- 2. Создать проект с использованием средств графического редактора, ввести в него подготовленную схему многофункционального регистра. Компилировать проект, исправить ошибки, если они есть.

- 3. Выполнить функциональное моделирование проекта, обеспечив полный перебор возможных значений входных управляющих сигналов, убедиться в правильности работы схемы.

- 4. Скорректировать схему проекта, обеспечив понижение частоты входного тактового сигнала с помощью специально добавленного счетчика таким образом, чтобы можно было комфортно наблюдать работу регистра при выполнении сдвигов. Проверить работу схемы на макетной плате. Данные, загружаемые в регистр, и код микрооперации формировать на движковых переключателях. Результаты работы проекта наблюдать на светодиодной линейке.

- 2. Ход работы

  - 2.1. Разработка 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа

    - 2.1.1. Вариант задания

- Вариант задания приведён в таблице.

- Таблица 1. Таблица с заданием на разработку 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа

| Вариант | Тип триггера | Такт | Асинхронный сброс/установка | Разрешение выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RS | ↑ | Сброс | L |

- Таблица 2. Таблица истинности для разработки 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа

| C | S | R | Q_n | Q_{n+1} | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранение |
| ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранение |
| ↑ | 0 | 0 | 1 | 1 | Хранение |
| ↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | Хранение |
| ↑ | 0 | 1 | 0 | 0 | Установка 0 |
| ↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | Хранение |
| ↑ | 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 0 |
| ↓ | 0 | 1 | 1 | 1 | Хранение |
| ↑ | 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 1 |
| ↓ | 1 | 0 | 0 | 0 | Хранение |
| ↑ | 1 | 0 | 1 | 1 | Установка 1 |
| ↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | Хранение |
| ↑ | 1 | 1 | 0 | -- | Запрещённая комбинация |
| ↓ | 1 | 1 | 0 | -- | Запрещённая комбинация |
| ↑ | 1 | 1 | 1 | -- | Запрещённая комбинация |
| ↓ | 1 | 1 | 1 | -- | Запрещённая комбинация |

    - 2.1.2. Функциональная схема

- Функциональная схема для 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа.

- Рисунок 5. Функциональная схема

    - 2.1.3. Функциональное и временное моделирование

- Функциональные и временные диаграммы для 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа. При составлении диаграмм учтён полный перебор всех возможных комбинаций. При C = 1, C = 0, OE = 0 и CLN_RESET = 0 запись в триггеры производиться не будет, что и отражено на функциональных и временных диаграммах.

- Рисунок 6. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 0, CLN = 1, OE = 1

- Рисунок 7. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 1, CLN = 1, OE = 1

- Запись в триггеры производится только при CLN = 1, OE = 1 и при переднем фронте сигнала C.

- Рисунок 8. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = T, CLN = 1, OE = T

- Рисунок 9. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = T, CLN = T, OE = 1

    - 2.1.4. Макетное моделирование

- Макетное моделирование для 4-разрядного параллельного регистра с использованием триггеров заданного типа.

- Рисунок 10. «Распиновка» для макетного моделирования

  - 2.2. Разработка многофункционального регистра на базе D-триггеров

    - 2.2.1. Вариант задания

- Вариант задания приведён в таблицах.

- Таблица 3. Таблица с заданием на разработку многофункционального регистра на базе D-триггеров 1

| Вариант | Выполняемые микрооперации |
| --- | --- |
| 5 | 1, 3, 5, 11 |

- Таблица 4. Таблица с заданием на разработку многофункционального регистра на базе D-триггеров 2

| Номер МО | Описание микрооперации |
| --- | --- |
| 1 | Параллельная загрузка |
| 3 | Инвертирование кода |
| 5 | Сдвиг вправо циклический |
| 11 | Сдвиг влево, заполнение – 0 |

- Таблица 5. Таблица истинности для разработки многофункционального регистра на базе D-триггеров

| S_0 | S_1 | R | C | Q_n | Q_{n+1} | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S_0 | S_1 | 0 | C | d0d1d2d3 | 0 0 0 0 | Асинхронная установка в 0 |
| 0 | 0 | 1 | ↑ | d0d1d2d3 | d0`d1`d2`d3` | Параллельная загрузка |
| 0 | 1 | 1 | ↑ | d0d1d2d3 | ~d0~d1~d2~d3 | Инвертирование кода |
| 1 | 0 | 1 | ↑ | d0d1d2d3 | d3d0d1d2 | Сдвиг вправо циклический |
| 1 | 1 | 1 | ↑ | d0d1d2d3 | d1d2d3 0 | Сдвиг влево, заполнение – 0 |

    - 2.2.2. Функциональная схема

- Функциональная схема для многофункционального регистра на базе D-триггеров.

- Рисунок 11. Функциональная схема

    - 2.2.3. Функциональное и временное моделирование

- Функциональные и временные диаграммы для многофункционального регистра на базе D-триггеров. При составлении диаграмм учтён полный перебор всех возможных комбинаций. При C = 1, C = 0 и R = 0 запись в триггеры производиться не будет, что и отражено на функциональных и временных диаграммах.

- Рисунок 12. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 0, R = 0

- Рисунок 13. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 0, R = 1

- Рисунок 14. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 1, R = 0

- Рисунок 15. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = 1, R = 1

- Рисунок 16. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = T, R = 0

- Запись в триггеры производится только при R = 1 и при переднем фронте сигнала C.

- Рисунок 17. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для C = T, R = 1

    - 2.2.4. Макетное моделирование

- Макетное моделирование для многофункционального регистра на базе D-триггеров.

- Рисунок 18. «Распиновка» для макетного моделирования

- 3. Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы №5 «Исследование регистров» были исследованы особенности проектирования регистров различного типа (в том числе регистр на базе RS-триггеров и многофункциональный регистр на базе D-триггеров, который выполняет параллельную загрузку, инверсию кода, циклический сдвиг вправо и сдвиг влево с заполнением 0), закреплены навыки синтеза и экспериментального исследования узлов в среде Quartus II. В ходе работы были построены функциональные и временные диаграммы, отражающие работу регистров, произведена «распиновка» для макетного моделирования регистров и спроектированы указанные в задании регистры. Таким образом и были исследованы особенности проектирования регистров различного типа, закреплены навыки синтеза и экспериментального исследования узлов в среде Quartus II.

- 4. Список использованных источников

- 1. Онлайн-курс «Элементная база цифровых систем» в LMS Moodle [сайт]. URL: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8252.

- 2. Бондаренко П. Н., Буренева О. И., Головина Л. К. / Узлы и устройства средств вычислительной техники: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 64 с.

- 3. Компоненты и технологии [сайт]. URL: https://kit-e.ru/circuit/kratkij-kurs-hdl-chast-10/.

- 4. Русские блоги [сайт]. URL: https://russianblogs.com/article/78291666418/.

- 5. РадиоКОТ [сайт]. URL: https://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/05/.