- МИНОБРНАУКИ РОССИИ

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

- Кафедра Вычислительной техники

- ОТЧЁТ

- по лабораторной работе №6

- по дисциплине «Элементная база цифровых систем»

- Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ТАКТОВЫХ СИГНАЛОВ

- Вариант 5

| Студенты гр. 9308 |  | Соболев М.С. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степовик В.С. |
|  |  | Дубенков С.А. |
| Преподаватель |  | Ельчанинов М.Н. |

Оглавление

1. Введение	3

1.1. Введение	3

1.2. Краткие теоретические сведения	3

1.3. Задание на лабораторную работу	7

1.4. Последовательность выполнения работы	8

2. Ход работы	9

2.1. Синтез распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра	9

2.1.1. Вариант задания	9

2.1.2. Функциональная схема	9

2.1.3. Функциональное и временное моделирование	10

2.1.4. Макетное моделирование	15

2.2. Синтез РТС на основе счётчика Джонсона	18

2.2.1. Вариант задания	18

2.2.2. Функциональная схема	18

2.2.3. Функциональное и временное моделирование	18

2.2.4. Макетное моделирование	25

3. Вывод	28

4. Список использованных источников	29

- 1. Введение

  - 1.1. Введение

- Тема работы: Проектирование распределителей тактовых сигналов.

- Цель работы: Исследовать особенности функционирования распределителей тактовых сигналов, построенных на сдвигающих регистрах и счётчиках Джонсона.

- Вариант: 5.

  - 1.2. Краткие теоретические сведения

- Распределители тактовых сигналов (РТС) или счётчики в коде «1 из N», формируют импульсные последовательности с заданными временными диаграммами. Для получения таких последовательностей период формируемой временной диаграммы разбивается на части («кванты»), соответствующие минимальному временному интервалу, с использованием задающего генератора с частотой, равной m/Т, где m – число «квантов» в периоде диаграммы Т. Далее выходные импульсы задающего генератора распределяются во времени и пространстве так, что каждый «квант» появляется в своё время и в своём пространственном канале.

- РТС на n выходных каналов легко строится на сдвигающем n-разрядном регистре, замкнутом в кольцо. Для работы распределителя необходимо предварительно занести в регистр слово, содержащее одну единицу. При сдвигах единица перемещается с одного выхода на другой, циркулируя в кольце. Недостаток схемы – возможные нарушения функционирования при сбое. Если в силу каких-либо причин слово в регистре исказится, то возникшая ошибка станет постоянной. Схема не обладает свойством самовосстановления.

- Возможны варианты РТС с самовосстановлением работы на кольцевом регистре. Схема такого распределителя с самовосстановлением за несколько тактов основана на том, что на вход регистра подаются нули, пока в нём имеется хотя бы одна единица. Таким образом, лишние возникшие единицы будут устранены. Когда регистр очистится, сформируется сигнал записи единицы на его входе. Таким образом, потеря единственной единицы будет исключена, а выход логического элемента, выполняющего самовосстановление схемы, образует ещё один дополнительный канал.

- Распределители на кольцевых регистрах находят применение при малом числе выходных каналов. Достоинством распределителей на кольцевых регистрах является отсутствие в их структуре дешифраторов и, как следствие, высокое быстродействие (задержка перехода в новое состояние равна времени переключения триггера).

- Альтернативный подход к построению РТС основан на использовании перекрёстной обратной связи (счётчик Джонсона, счётчик Мёбиуса, счётчик Ли-бау–Крейга). Счётчики Джонсона осуществляют счёт в коде Джонсона. Состояния счётчика представлены в таблице.

- Рисунок 1. Состояния счётчика Джонсона

- В счётчике Джонсона выход представлен не в коде «1 из N», что требует преобразования кодов для получения выходов РТС, однако такие преобразователи просты, что обусловливает применение счётчиков Джонсона в составе распределителей тактовых сигналов.

- Схемотехнически счётчик Джонсона – это сдвигающий регистр с перекрёстной обратной связью. Количество внутренних состояний 2n. Вариант реализации счётчика приведён на рисунке. Для получения нечётного числа состояний в схему дополнительно вводят связь, показанную на рисунке штриховой линией. При возникновении в счётчике комбинации 0111 на выходе элемента ИЛИ-НЕ появится логический нуль и счётчик перейдёт в состояние 1110, т. е. исключается состояние «все единицы». Этот вариант схемы не обладает свойством восстановления после попадания в запрещённые со- стояния и для правильной работы требует начального сброса.

- Рисунок 2. Схема счётчика Джонсона без восстановления после сбоев

- Указанного недостатка лишена схема счётчика Джонсона, в которой сигнал обратной связи вырабатывается согласно выражению

- DR=Qn−1+Qn−2⋅Qn−3...Q1⋅Q0.

- Первое слагаемое отражает перекрёстную обратную связь, а второе – обеспечивает самовосстановление.

- Вариант счётчика Джонсона, схема которого приведена на рисунке, также обладает свойством самовосстановления.

- Рисунок 3. Схема счётчика Джонсона с восстановлением после сбоев

- Четырёхразрядный регистр реализован трёхразрядным, имеющим вход начальной установки, и дополнительном D-триггере. Инверсный выход триггера поступает на вход D_R, образуя перекрёстную обратную связь. Эффект самокоррекции заключается в том, что с помощью элемента «&» выделяется комбинация 10 в старших разрядах и при её появлении принудительно устанавливаются в 0 все разряды, кроме старшего. Таким образом, счётчик оказывается в разрешённой комбинации и далее функционирует правильно. Очевидно, что дополнительный триггер может быть установлен и со стороны младших разрядов, выявляя комбинацию 01 с обнулением всех разрядов, кроме младшего.

- Элемент «1» обеспечивает реализацию счётчика Джонсона с нечётным количеством состояний (2n – 1).

- Преобразование выходного кода счетчика Джонсона в код «1 из N» осуществляется дешифратором Джонсона, схема которого приведена на рисунке.

- Рисунок 4. Дешифратор кода Джонсона

- Принцип дешифрации состоит в выявлении положения характерной координаты временной диаграммы – границы между зонами единиц и нулей. Эти границы соответствуют закрашенным ячейкам таблицы.

  - 1.3. Задание на лабораторную работу

- Часть 1. Синтезировать на основе имеющихся в библиотеке САПР Quartus II примитивов распределитель тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра в соответствии с заданием, приведённым во второй строке таблицы. Расшифровка вариантов: первая цифра – количество выходных каналов, вторая: 1 – циркуляция единицы, 0 – циркуляция нуля.

- Часть 2. Используя примитивы САПР Quartus II, синтезировать РТС на основе счётчика Джонсона в соответствии с заданием, приведённым в третьей строке таблицы.

- Расшифровка вариантов: первая цифра: количество выходных каналов; вторая цифра: 1 – циркуляция единицы, 0 – циркуляция нуля; третья цифра: 1 – счётчик без восстановления, 2 – с самовосстановлением с перекрёстной обратной связью по выражению, 3 – с самовосстановлением, реализованным с дополнительным триггером.

- Рисунок 5. Варианты заданий

  - 1.4. Последовательность выполнения работы

- 1. Разработать функциональную схему РТС на основе сдвигающего регистра с самовосстановлением после сбоя в соответствии с заданием.

- 2. Подготовить проект в САПР Quartus II, реализовать схему РТС.

- 3. Выполнить функциональное моделирование схемы, убедиться в правильности её работы.

- 4. Повторить пп. 1–3 для РТС на основе счётчика Джонсона.

- 5. Добавить в проект счётчик понижающий частоту тактового сигнала. Выполнить компиляцию. Назначить контакты ПЛИС.

- 6. Загрузить проект на плату, наблюдать работу устройства в автоколебательном режиме.

- 2. Ход работы

  - 2.1. Синтез распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра

    - 2.1.1. Вариант задания

- Вариант задания приведён в таблице.

- Таблица 1. Таблица с заданием на синтез распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра

| Вариант | Количество выходных каналов | Циркуляция нуля/единицы |
| --- | --- | --- |
| 5 | 8 | 0 |

    - 2.1.2. Функциональная схема

- Функциональная схема для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра.

- Рисунок 6. Функциональная схема

    - 2.1.3. Функциональное и временное моделирование

- Функциональные и временные диаграммы для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра. На диаграммах демонстрируется его корректная работа, которая получается после первичной установки триггеров в состояния «1» и в один «0» (при отсутствии предустановки временные диаграммы не покажут работу, так как состояние триггеров будут не определены).

- На диаграммах также демонстрируются ошибки, которые могли возникнуть в ходе работы распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра: все «1», все «0», какие-либо сбои и помехи. Демонстрация ошибок создаётся асинхронной (принудительной) установкой триггеров в состояния «1» или «0», подавая сигнал «0» на инвертированные входы «PRN» и «CLRN» соответственно.

- На диаграммах заметно, что распределитель тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра самовосстанавливается по прошествие некоторого количества тактов, что наряду с корректной циркуляцией «0» подтверждает правильность выполнения работы.

- Сигналы:

- 1. R_clrn – принудительная установка «0»;

- 2. R_prn – принудительная установка «1»;

- 3. C – синхроимпульс;

- 4. W_en – разрешение входа;

- 5. Q – выходной сигнал;

- 6. Q_out – выходной сигнал, при условии, что C = 0.

- Рисунок 7. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра (демонстрация корректной работы)

- Рисунок 8. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра (демонстрация восстановления после ошибки)

- Рисунок 9. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра (демонстрация восстановления после ошибки)

- Рисунок 10. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра (демонстрация восстановления после ошибок)

    - 2.1.4. Макетное моделирование

- Макетное моделирование для распределителя тактовых сигналов на основе сдвигающего регистра.

- Рисунок 11. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 12. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 13. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 14. «Распиновка» для макетного моделирования

  - 2.2. Синтез РТС на основе счётчика Джонсона

    - 2.2.1. Вариант задания

- Вариант задания приведён в таблицах.

- Таблица 2. Таблица с заданием на синтез РТС на основе счётчика Джонсона

| Вариант | Количество выходных каналов | Циркуляция нуля/единицы | Тип самовосстановления |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8 | 0 | 2 – с самовосстановлением перекрёстной обратной связью |

    - 2.2.2. Функциональная схема

- Функциональная схема для РТС на основе счётчика Джонсона.

- Рисунок 15. Функциональная схема

    - 2.2.3. Функциональное и временное моделирование

- Функциональные и временные диаграммы для РТС на основе счётчика Джонсона. На диаграммах демонстрируется его корректная работа, которая получается после первичной установки триггеров в состояния «1» и в один «0» (при отсутствии предустановки временные диаграммы не покажут работу, так как состояние триггеров будут не определены).

- На диаграммах также демонстрируются ошибки, которые могли возникнуть в ходе работы РТС на основе счётчика Джонсона: все «1», все «0», какие-либо сбои и помехи. Демонстрация ошибок создаётся асинхронной (принудительной) установкой триггеров в состояния «1» или «0», подавая сигнал «0» на инвертированные входы «PRN» и «CLRN» соответственно.

- На диаграммах заметно, что РТС на основе счётчика Джонсона самовосстанавливается (с помощью перекрёстной обратной связи) по прошествие некоторого количества тактов, что наряду с корректной «плавной» циркуляцией подтверждает правильность выполнения работы. Для счётчика Джонсона не заметна разница между циркуляцией «0» и циркуляцией «1», так как переход происходит постепенно.

- Сигналы:

- 1. R_clrn – принудительная установка «0»;

- 2. R_prn – принудительная установка «1»;

- 3. C – синхроимпульс;

- 4. W_en – разрешение входа;

- 5. Q – выходной сигнал;

- 6. Q_out – выходной сигнал, при условии, что C = 0.

- Рисунок 16. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для РТС на основе счётчика Джонсона (демонстрация корректной работы)

- Рисунок 17. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для РТС на основе счётчика Джонсона (демонстрация восстановления после ошибки)

- Рисунок 18. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для РТС на основе счётчика Джонсона (демонстрация восстановления после ошибки)

- Рисунок 19. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для РТС на основе счётчика Джонсона (демонстрация восстановления после ошибок)

- Рисунок 20. Функциональная (сверху) и временная (снизу) диаграмма для РТС на основе счётчика Джонсона (демонстрация восстановления после ошибок)

    - 2.2.4. Макетное моделирование

- Макетное моделирование для РТС на основе счётчика Джонсона.

- Рисунок 21. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 22. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 23. «Распиновка» для макетного моделирования

- Рисунок 24. «Распиновка» для макетного моделирования

- 3. Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы №6 «Проектирование распределителей тактовых сигналов» были исследованы особенности функционирования и проектирования распределителей тактовых сигналов, которые были построены на сдвигающих регистрах и счётчиках Джонсона. Также была рассмотрена и изучена суть РТС, в том числе РТС на счётчиках Джонсона с перекрёстной обратной связью, позволяющей реагировать на ошибки и исправлять их. В ходе работы были составлены функциональные схемы РТС на основе D-триггеров, в которых происходила циркуляция «0» и которые являются самовосстанавливающимися, составлены временные диаграммы, отражавшие их суть работы и их реакцию на симуляцию ошибки (асинхронная установка «1» или «0» соответственно), произведена «распиновка» для макетного моделирования РТС. Таким образом и были исследованы особенности функционирования распределителей тактовых сигналов, построенных на сдвигающих регистрах и счётчиках Джонсона.

- 4. Список использованных источников

- 1. Онлайн-курс «Элементная база цифровых систем» в LMS Moodle [сайт]. URL: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8252.

- 2. Бондаренко П. Н., Буренева О. И., Головина Л. К. / Узлы и устройства средств вычислительной техники: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 64 с.