- МИНОБРНАУКИ РОССИИ

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

- Кафедра Вычислительной техники

- ОТЧЁТ

- по практической работе №1

- по дисциплине «Элементная база цифровых систем»

- Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННОГО УЗЛА НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

- Вариант 12

| Студент гр. 9308 |  | Соболев М.С. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ельчанинов М.Н. |

Оглавление

1. Введение	3

1.1. Введение	3

1.2. Краткие теоретические сведения	3

1.3. Задание на работу	5

2. Ход работы	7

2.1. Построение таблицы истинности	7

2.2. Минимизация методом карт Карно	8

2.3. Покрытие выражения заданным базисом	8

2.4. Построение логической схемы в заданном базисе	9

3. Вывод	10

4. Список использованных источников	11

- 1. Введение

  - 1.1. Введение

- Тема работы: Проектирование комбинационного узла на логических элементах.

- Цель работы: Освоение методики проектирования комбинационного узла на логических элементах, получение практических навыков в оформлении функциональной электрической схемы.

- Вариант: 12.

  - 1.2. Краткие теоретические сведения

- Комбинационная схема (КС) – это схема, сигнал на выходе которой определяется только комбинацией сигналов на её входах. КС строится на базе логических (переключательных) элементов.

- Проектирование комбинационной схемы предполагает представление реализуемых ею функций в виде суперпозиции функций, реализуемых некоторым заранее заданным набором логических элементов. В простейшем случае элементами такого набора являются простые логические элементы: НЕ, И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ и т.д.

- Если используемая система логических функций обладает полнотой, задача представления КС в виде суперпозиции соответствующих базисных логических элементов всегда имеет решение. При этом, КС, представленная оптимально с точки зрения одного критерия, при переходе к другому базисному набору не обязательно будет оптимальна по этому же критерию.

- В качестве критериев могут рассматриваться, например, временных характеристики схемы, соблюдение нагрузочных характеристик, уровень сложности и другие.

- Такими критериями могут являться суммарное число входов всех логических элементов схемы (критерий Квайна), минимизация площади кристалла, общее число всех выводов корпусов интегральных микросхем при реализации устройств на печатных платах.

- Проектирование комбинационных схем предполагает выполнение следующих действий:

- 1. Построение таблицы истинности реализуемой функции, определяющей зависимость состояний выходных сигналов от входных.

- 2. Запись булевского уравнения, соответствующего таблице истинности.

- 3. Минимизация булевского уравнения, обеспечивающая уменьшение количества логических операций и вхождений аргументов в булевские выражения.

- 4. Покрытие полученного уравнения функциями элементов используемого логического базиса с учетом нагрузочных соотношений.

- 5. Разработку схем – представление спроектированного устройства в графической форме, содержащей имена входных и выходных сигналов, условные графические изображения (УГО) использованных элементов и отображение их связей.

- Порядок выполнения этапов 1 – 4 рассмотрен в [Методических указаниях к лабораторным работам].

- Рассмотрим основные действия при выполнении этапа 5.

- В зависимости от назначения выделяют схемы следующих типов:

- 1. Структурная схема (Э1) – определяет основные функциональные части

- изделия, их назначение и взаимосвязи. Структурную схему разрабатывают на начальном этапе проектирования и используют для общего ознакомления с устройством.

- 2. Функциональная схема (Э2) раскрывает особенности функционирования устройства, позволяет представить процессы, протекающие в отдельных цепях и в устройстве в целом. Функциональная схема используется при изучении принципов работы устройства, а также при наладке, регулировке, контроле и ремонте.

- 3. Принципиальная (полная) схема (Э3) определяет полный состав элементов и связей между ними и дает детальное представление о принципах работы изделия. Принципиальная схема является основой для разработки других конструкторских документов, используется для изучения принципов работы изделия, а также при их наладке, контроле и ремонте.

- На схеме должны быть изображены основные (на принципиальных схемах все) функциональные части проектируемого устройства, информационные связи между ними, а также обеспечивающие функционирование изделия управляющие сигналы и условия.

  - 1.3. Задание на работу

- Выполнить проектирование комбинационной схемы, реализующую функцию от четырёх переменных, заданную набором входных данных, на которых она принимает единичные значения: составить таблицу истинности функции, выполнить минимизацию функции с использованием карт Карно или метода Квайна – Мак-Класки, основанного на применении операций склеивания и поглощений. Проектирование осуществляется в базисе, задан- ном перечнем используемых микросхем.

- Подготовить схему электрическую функциональную для разработанного устройства.

- Рисунок 1. Варианты заданий

- 2. Ход работы

  - 2.1. Построение таблицы истинности

- Составим таблицу истинности исходя из заданного вектора функции y = 0010001001111100.

- Таблица 1. Таблица истинности заданного вектора функции

| x_4 | x_3 | x_2 | x_1 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ):

- y = ¬x4¬x3x2¬x1 ∨ ¬x4x3x2¬x1 ∨ x4¬x3¬x2x1 ∨ x4¬x3x2¬x1 ∨ x4¬x3x2x1 ∨ x4x3¬x2¬x1 ∨ x4x3¬x2x1.

- Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СKНФ):

- y = (x4∨x3∨x2∨x1) ∧ (x4∨x3∨x2∨¬x1) ∧ (x4∨x3∨¬x2∨¬x1) ∧ (x4∨¬x3∨x2∨x1) ∧ (x4∨¬x3∨x2∨¬x1) ∧ (x4∨¬x3∨¬x2∨¬x1) ∧ (¬x4∨x3∨x2∨x1) ∧ (¬x4∨¬x3∨¬x2∨x1) ∧ (¬x4∨¬x3∨¬x2∨¬x1).

  - 2.2. Минимизация методом карт Карно

- Минимизируем выражение с помощью карт Карно.

- Таблица 2. Минимизация логического выражения заданного вектора функции

| x_4x_3/x_2x_1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Минимизированная ДНФ:

- y = x4x3¬x2∨x4¬x3x2∨x4¬x3x1∨¬x4x2¬x1.

- Минимизированная КНФ:

- y = (x4∨x2)∧(x4∨¬x1)∧(¬x4∨¬x3∨¬x2)∧(x3∨x2∨x1).

  - 2.3. Покрытие выражения заданным базисом

- Осуществим переход к базису 4×2И-НЕ с открытым коллектором (базис почти схож со штрихом Шеффера – ↑, но штрих Шеффера для 2-х, а не 4-х элементов, так как операция не ассоциативна, поэтому приведём к двум операциям: И и НЕ):

- y = x4x3¬x2∨x4¬x3x2∨x4¬x3x1∨¬x4x2¬x1 =

- = ¬¬(x4x3¬x2∨x4¬x3x2∨x4¬x3x1∨¬x4x2¬x1) =

- = ¬(¬(x4x3¬x2)∧¬(x4¬x3x2)∧¬(x4¬x3x1)∧¬(¬x4x2¬x1)) =

- = ¬(¬(x4x3¬x2∧1)∧¬(x4¬x3x2∧1)∧¬(x4¬x3x1∧1)∧¬(¬x4x2¬x1∧1)).

  - 2.4. Построение логической схемы в заданном базисе

- Рисунок 2. Логическая схема вектора функции в заданном базисе

- 3. Вывод

- В ходе выполнения практической работы №1 «Проектирование комбинационного узла на логических элементах» были освоены методики проектирования комбинационного узла на логических элементах. Также был закреплён навык составления таблицы истинности, её минимизации и составления схемы на основе логического выражения на практике согласно заданному вектору функции. Таким образом и был спроектирован комбинационный узел на логических элементах.

- 4. Список использованных источников

- 1. Онлайн-курс «Элементная база цифровых систем» в LMS Moodle [сайт]. URL: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8252.

- 2. Бондаренко П. Н., Буренева О. И., Головина Л. К. / Узлы и устройства средств вычислительной техники: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 64 с.

- 3. Онлайн-калькулятор «Progr@m4you» построения таблицы истинности, СДНФ, СКНФ и полинома Жегалкина [сайт]. URL: https://programforyou.ru/calculators/postroenie-tablitci-istinnosti-sknf-sdnf.